Лабораторная работа №1.

Памятка начинающему разработчику.

Разработка, отладка и загрузка программ в микроконтроллеры Atmel будет производиться в среде разработки AvrLab ( http://avrlab.sourceforge.net ). Это – свободно распространяемая утилита, работающая в операционной среде Linux/UNIX. Для начала работы студент должен скопировать программу в свою домашнюю директорию. Программа находится в папке: /afs/dims.prv/public/avrlab

Исполняемый файл: Avrlab.tcl

|  | <-Меню <-Окно разработки <-Окно состояния |
| --- | --- |

Перед загрузкой программы в микроконтроллер необходимо произвести её компиляцию в hex-код. Это делается пунктом Build меню Build, или по нажатию клавиши F8. В случае успешной компиляции, в окне состояния Вы получите сообщение «build sucessfully finished» и *.hex-файл для загрузки в микроконтроллер. Перед загрузкой обязательно следует очистить FLASH-память AVR (удалить из неё старую программу). Это можно сделать выбрав пункт «Erase» в меню «AVR». Загрузить программу в МК можно выбрав пункт «upload» в меню «AVR». После загрузки программы AVR сразу начнёт её выполнение.

Сведения о портах ввода/вывода.

В микроконтроллерах AVR, как правило, используются двунаправленные порты ввода/вывода, которые также могут осуществлять дополнительные функции (служить входами АЦП, контактами UART, выходами PWM и т.д.). По умолчанию, порты работают в режиме ввода/вывода данных.

Для работы с портом существует три регистра (на каждый порт). Регистры PORTx (PORTA, PORTB, И т.д.) служат для вывода данных. В случае записи в такой регистр 8-битного значения на выводах порта появятся соответствующие сигналы. Например, если выполнить пересылку в регистр PORTB двоичного числа 0b00000001, на выводе 1 микросхемы ATMega16 появится логическая единица (~4.5BV). На выводах 2-8 будет значение логического нуля (~0.5V). В случае использования платы STK 500, если выводы PORTB соединены со светодиодами, зажгутся светодиоды 1-7, светодиод 0 будет погашен. Это произойдёт по той причине, что низкий уровень сигнала в схеме подключения светодиода, зажигает его, а высокий – гасит.

Пример программы:

.include "m16def.inc"	;включаем файл описания регистров микроконтроллера

ldi	r16, 0b00000001	;загружаем в регистр 16 значение 0х01

out	PORTB, r16		;записываем в порт значение из регистра 16

Данная программа является не совсем правильной, т.к. помимо чтения/записи регистра необходимо производить настройку направления данных. Это делается с помощью регистров DDRx (DDRA, DDRB, DDRC и т.д.). DDR – сокращение от Data Direction Register. Рассмотрим такое подключение порта ввода/вывода:

Очевидно, что контакт 1 (PortB 0) должен работать на вывод информации, а контакт 2 (PortB1) на приём. Для задания такого режима работы в регистре DDRB необходимо установить нулевой бит в 1, что соответствует режиму вывода информации, а первый бит в 0, что соответствует режиму приёма информации. Лишь после этого запись в регистр PORTB будет менять сигналы на контактах, которым назначена функция вывода информации, и считать показания сигнала на 2 контакте микросхемы (PortB 1).  Правильный пример программы для вывода информации:

.include "m16def.inc"	;включаем файл описания регистров микроконтроллера

ldi	r16, 0b11111111	;загружаем в регистр 16 значение 0хFF

out	DDRB, r16		;настраиваем PortB на вывод по всем контактам

ldi	r16, 0b00000001	;загружаем в регистр 16 значение 0х01

out	PORTB, r16		;записываем в порт значение из регистра 16

Для чтения состояния сигнала на контактах порта используется команда IN с регистром PINx (PINA, PINB,…).

Индивидуальные задания:

| Вариант | Текст задания Контрольный вопрос |
| --- | --- |
| 1 | Определить две переменные. Занести в одну десятеричное число 5, в другую шестнадцатеричное число AA, отобразить сумму чисел на панели светодиодов в двоичном виде после нажатия кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |
| 2 | Занести в заранее определённую переменную шестнадцатеричное число 0xAC, отобразить результат вычитания из него десятеричной константы 8 на панели светодиодов в двоичном виде после нажатия кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |
| 3 | Занести в заранее определённую переменную двоичное число, при нажатии кнопки SW0 побитно инвертировать его и вывести на панели светодиодов в двоичном виде после нажатия кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |
| 4 | Определить две переменные. Занести в одну десятеричное число 15, в другую шестнадцатеричное число AA, отобразить результат операции AND между числами на панели светодиодов в двоичном вид после нажатия кнопки SW0е Рассчитать время выполнения программы * |
| 5 | Определить две переменные. Занести в одну десятеричное число 15, в другую шестнадцатеричное число AA, отобразить результат операции OR между числами на панели светодиодов в двоичном виде после нажатия кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |
| 6 | Определить две переменные. Занести в одну шестнадцатеричное число B, в другую шестнадцатеричное число A, отобразить результат перемножения чисел на панели светодиодов в двоичном виде после нажатия кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |
| 7 | Разработать программу, реализующую «бегущий огонёк» на светодиодах: Перемещение «огонька» вправо при нажатии кнопки SW0. Рассчитать количество однотактовых инструкций, которые может выполнить AVR за 0,5 секунды.* |
| 8 | Разработать программу, реализующую «бегущий огонёк» на светодиодах: Перемещение «огонька» влево при нажатии кнопки SW0 Перечислите как минимум три способа задания значений для вывода в порт * |
| 9 | Разработать программу, выводящую поразрядное логическое NOT состояния сигналов, подающихся на порт D. Рассчитать время, необходимое контроллеру для выполнения программы, состоящей из 135 однотактовых инструкций * |
| 10 | Разработать программу, вызывающую поочерёдно подпрограммы: подпрограмма 1 выводит все 1 в PortB, подпрограмма 2 выводит поочерёдно 0 и 1 в PortB, подпрограмма 3 выводит все 0 в PortB. Смена подпрограмм: по нажатию клавиши SW0 Почему нельзя рассчитать время выполнения программы? |
| 11 | Разработать программу, вызывающую поочерёдно подпрограммы: подпрограмма 1 зажигает 1-ый светодиод, подпрограмма 2 зажигает 2 светодиод, подпрограмма 3 - третий и т.д. до 5. Смена подпрограмм: по нажатию клавиши SW0 – подпрограмма 1, SW1 – подпрограмма 2 и т.д. Можно ли организовать программу без использования подпрограмм? * |
| 12 | Разработать программу, вызывающую поочерёдно подпрограммы: подпрограмма 1 зажигает 1-ый светодиод, подпрограмма 2 зажигает 2 светодиод, подпрограмма 3 - третий и т.д. до 5. Смена подпрограмм по нажатию кнопки SW0. Рассчитать время выполнения программы * |

* Микроконтроллер в стенде STK 500 работает на частоте 3.68 MHz.

Команды языка Assembler, необходимые для выполнения заданий:

ADD	Rd, Rr		; суммирование значений двух регистров: Rd=Rd+Rr

SUB	Rd, Rr		; вычитание значений двух регистров: Rd=Rd-Rr

SUBI	Rd, K8	; вычитание константы из значения регистра: Rd=Rd-K8

AND	Rd, Rr		; логическое И: Rd=Rd AND Rr

OR	Rd, Rr		; логическое И: Rd=Rd OR Rr

COM	Rd		; логическое И: Rd=FF – Rd

INC	Rd		; инкрементирование значения регистра: Rd = Rd+1

DEC	Rd		; декрементирование значения регистра: Rd = Rd-1

MUL	Rd, Rr		; умножение значений двух регистров: R1:R0=Rd*Rr (в регистре R0 				;оказывается младший байт результата операции, в R1 – старший).

JMP	label		; относительный переход на метку

CALL  label		; вызов подпрограммы

RET			; возврат из подпрограммы

SBIS	PORTx, b 	; перейти на следующую команду, если бит №b в PORTx сброшен или через 			; одну команду, если установлен.

LDI	Rd, K8		; загрузить константу: Rd = K8

IN	Rd, PORTx	; Чтение порта: Rd = PORTx

OUT	PORTx, Rd	; Запись в порт: PORTx = Rd

ROL	Rd		; Сдвиг битов влево.

ROR	Rd		; Сдвиг битов вправо.

SBI	PORTx, b	; Установить бит №b  в PORTx в 1

СBI	PORTx, b	; Очистить бит №b  в PORTx в 0