Лабораторная работа №2.

Система прерываний. Таймер/счётчик.

Прерывания в микроконтроллерах AVR служат для обработки внешних и внутренних событий. Самое первое, что происходит в случае сброса или включения микроконтроллера – обработка прерывания RESET. Это прерывание нельзя запретить, в отличие от остальных, командой CLI (очистки флага I в регистре SREG). При сбросе, все I/O регистры устанавливаются в их начальные значения, и программа начинает выполнение с адреса $000. По этому адресу должна быть расположена инструкция RJMP (Относительный переход) на процедуру обработки сброса. Эта процедура фактически может являться главным блоком программы. Если программа не использует прерывания, и вектора прерываний не задействованы, то по адресу $000 может располагаться любая команда основной программы. Приведём эти варианты:

| Если прерывания не задействованы | Если прерывания задействованы |
| --- | --- |
| .CSEG .ORG 0 LDI r16,0xAA ;код программы | .CSEG ;начало сегмента программы .ORG 0 ;адрес $000 кода RJMP reset;обработка reset .ORG 2 ;адрес $002(вектор EXT0INT) RJMP ext0irq; Обработка ;внешнего прерывания 0 ext0irq: … ;команды обработки прерывания reti reset: LDI r16, 0xAA ; код программы |

Микроконтроллер может обрабатывать следующие прерывания:

| Адрес вектора | Метка, определённая в M16def.inc (через .EQU) | Описание прерывания |
| --- | --- | --- |
| $000 |  | Reset |
| $002 | INT0addr | Внешнее прерывание 0 (вывод 16 = PortD 2) |
| $004 | INT1addr | Внешнее прерывание 1 (вывод 17 = PortD 3) |
| $006 | OC2addr | Совпадение с константой таймера/счётчика 2 |
| $008 | OVF2addr | Переполнение таймера/счётчика 2 |
| $00A | ICP1addr | Захват таймера/счётчика 1 |
| $00C | OC1Aaddr | Совпадение с константой A таймера/счётчика 1 |
| $00E | OC1Baddr | Совпадение с константой B таймера/счётчика 1 |
| $010 | OVF1addr | Переполнение таймера/счётчика 1 |
| $012 | OVF0addr | Переполнение таймера/счётчика 0 |
| $014 | SPIaddr | Прерывание от SPI |
| $016 | URXCaddr | Прерывание от UART: приём данных окончен |
| $018 | UDREaddr | Прерывание от UART: регистр данных пуст |
| $01A | UTXCaddr | Прерывание от UART: передача данных завершена |
| $01C | ADCCaddr | Прерывание от ADC: преобразование закончено |
| $01E | ERDYaddr | Прерывание от EEPROM: готовность |
| $020 | ACIaddr | Прерывание от аналогового компаратора |
| $022 | TWIaddr | Прерывание от двухпроводного посл.интерфейса |
| $024 | INT2addr | Внешнее прерывание 2 (вывод 3 = PortB 2) |
| $026 | OC0addr | Совпадение с константой таймера/счётчика 0 |
| $028 | SPMRaddr | Прерывание от программной памяти: загрузка окончена |

Помимо общего запрета (командой CLI) и разрешения (командой SEI) прерываний, необходимо разрешать каждое прерывание по отдельности.

ВАЖНО: Во время вызова обработчиков прерываний и процедур, адрес возврата программного счётчика (откуда дальше продолжать программу) сохраняется в стеке. Стэк в микроконтроллерах организован программно, поэтому все программы, использующие прерывания и процедуры, должны инициализировать стек при начале работы! Делается это следующим образом:

ldi	temp,low(RAMEND)  ; Берём младший байт адреса RAMEND

out	SPL,temp		;Записываем в младший байт указателя стека

ldi	temp,high(RAMEND) ; Старший байт адреса

out	SPH,temp		;в старший байт указателя стека

Для настройки микроконтроллера на использование прерываний необходимо произвести инициализацию регистров соответствующими значениями (описания регистров – в методичке):

| Вид прерывания | Регистры |
| --- | --- |
| External Interrupt | MCUCR, MCUCSR, GICR |
| Timer/Counter Interrupts | TIMSK |

Также не забывайте: чтобы прерывание от к.л. модуля работало, должен работать сам модуль.

Индивидуальные задания:

| Вариант | Текст задания |
| --- | --- |
| 1 | Разработать программу, которая, используя прерывание от счётчика 0, увеличивает значение к.л. регистра на 1 каждую секунду и выводит значение на панель светодиодов. Вектор прерывания: OC0addr |
| 2 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по переполнению счётчика 1 и выводит результат на панель светодиодов.. Вектор прерывания: OVF1addr |
| 3 | Разработать программу, которая, используя прерывание от счётчика 1, увеличивает значение к.л. регистра на 1 каждую секунду и выводит значение на панель светодиодов. Вектор прерывания: OC1Aaddr/ OC1Baddr |
| 4 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по переполнению счётчика 0 и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: OVF0addr |
| 5 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT0, которое инициируется спадающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT0addr |
| 6 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT1, которое инициируется спадающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT1addr |
| 7 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT0, которое инициируется нарастающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT0addr |
| 8 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT1, которое инициируется нарастающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT1addr |
| 9 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по переполнению счётчика 2 и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: OVF2addr |
| 10 | Разработать программу, которая, используя прерывание от счётчика 2, увеличивает значение к.л. регистра на 1 каждую секунду и выводит значение на панель светодиодов. Вектор прерывания: OC2addr |
| 11 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT2, которое инициируется спадающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT2addr |
| 12 | Разработать программу, которая увеличивает значение к.л. регистра по прерыванию INT2, которое инициируется нарастающим фронтом сигнала, и выводит результат на панель светодиодов. Вектор прерывания: INT2addr |

* Микроконтроллер в стенде STK 500 работает на частоте 3.68 MHz.