3.4.10. Измерение оптической толщины.

Здесь рассмотрим методы определения  оптической толщины плазмы путем просвечивания ее внешним источником или собственным излучением с помощью зеркала. Специальные методы измерения поглощения, основанные на лазерных эффектах , повороте плоскости поляризации , затухании импульсов будут рассмотрены в других разделах.

Оптимальной является возможность просвечивать плазму излучением , имеющим ширину спектра , много меньшую , чем ширина исследуемой линии , и перестраиваемым по длине волны. Это может быть перестраиваемый  лазер , или  просвечивание вести источником с широким спектром , но выделять узкий спектральный интервал спектральным прибором. Тогда

t(λ)=-ln(F(λ)F0(λ))                                             (3.112),

где F0()- отсчет системы от просвечивающего источника при отсутствии плазмы , F()- отсчет системы от просвечивающего источника при наличии плазмы. Напомним , что для однородного источника  к()=()/y0, где y0- толщина плазмы . Измерив () во многих точках контура , можно найти интегральный коэффициент поглощения К. и из него ( см. 3.7.)- заселенность нижнего уровня перехода.  Случай неоднородного источника будет рассмотрен позже.  При невозможности пренебречь аппаратными искажениями задача очень усложняется за исключением случая малого поглощения. Здесь следует использовать источник сплошного спектра и прибор с широкой  "прямоугольной" аппаратной функцией ( рис.3.6.а).

Отсчет от просвечивающего источника в отсутствии плазмы :

F0()=()b0()SLa                                                                   (3.113).

При наличии плазмы:

F()=()Dλab0(λ)exp(−t(λ')dλ' SL                                                       (3.114).

(' изменяется в пределах контура линии, b0 и   в этом интервале постоянны)

Если оптическая толщина даже в центре линии мала , то exp(-())=1-()  и

t(λ)dλ=F0−FF0Dλa                                       (3.115)

В случае однородного источника интеграл в 3.115 отличается лишь множителем y0  от интегрального  коэффициента поглощения К.

Предельные концентрации , которые могут быть измерены этим способом зависят от точности измерения отсчета , ширины аппаратного контура , вероятности спонтанных переходов , но как правило, не ниже 108-1010 см -3.

Более высокой чувствительностью обладают лазерные методы   регистрации  поглощения.