Приложение 1.

Методы проверки некоторых гипотез.

П1.1 ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О НЕЗАВИСИМОСТИ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН [15].

Вариант метода наименьших квадратов, представленный формулами (4.4, 4.5) справедлив в предположении, что погрешности измерения всех величин yj независимы и дисперсии их одинаковы.

Если нет априорной уверенности в независимости yj на основе условий проведения эксперимента , например: измерения различных yj  отделяют большие промежутки времени, опыты выполнены рандомизировано (см. раздел 5.4) и т. п., то проверить гипотезу о независимости yj можно, только проделав большое число измерений (p) в каждой экспериментальной точке, построив выборную ковариационную матрицу D результатов эксперимента и проверив гипотезу о ее диагональности.

Dij=1p−1k=1p(yik−yi)(yjk−yj)                         (П 1.1)

здесь i, j - экспериментальные точки, относящиеся к различным условиям эксперимента, i, j изменяются от 1 до n,  n- число различных экспериментальных точек; k = 1 ...p, p- число повторных измерений в каждой точке.

Для построения критерия проверки гипотезы переходят от ковариантной матрицы к корреляционной R

Rij=DijDiiDjj                                                       (П 1.2)

Теоретически для независимых случайных величин R - единичная матрица и ее определитель должен быть равен 1. Но мы имеем лишь оценку R, построенную по n выборкам объема p значений случайных величин.

Поэтому в качестве критерия проверки гипотезы H0:  R = I , берут определитель R:      V = |R| .

Закон распределения V довольно сложен, но при достаточно больших значениях p можно использовать его асимптотическое представление:

P{-mlnV}=P{2 f }+(2/m2) [P{2 f+4}- P{2 f }]+O(m-3). (П 1.3)

Bыражение (П 1.3) справедливо с точностью до слагаемых порядка m-3.  Здесь

f = 12n(n−1);    m = p- 2n+116       γ2=n(n−1)288(2n2−2n−13)      (П 1.4)

 - граница области, в которую  – m lnV   попадает с рассчитанной по (П 1.3)

вероятностью, если гипотеза справедлива. (Заметим, что в "идеале" lnV = 0).

Следовательно, критическая область для проверки гипотезы: – m lnV >   при уровне значимости     = 1- P{-mlnV}.

Выражение (П 1.3) можно использовать, если (2/m2)< 1. Заметим, что второе слагаемое в (П 1.3) отрицательно. Поэтому, выбрав первоначально критическую область для заданного уровня значимости, используя только первое слагаемое,  мы получим в результате несколько больший уровень значимости для данной критической области.

Поясним алгоритм проверки гипотезы на примере.  В процессе метрологической аттестации автоматизированного спектрального прибора низкого разрешения  фиксировались отклонения показаний прибора от «истинных» значений длин волн , излучаемых эталонным источником. Измерения выполнены p=10 раз для n=4 спектральных линий. Результаты представлены в таблице П1. Проверяемая гипотеза: Погрешности измерения длины волны различных линий независимы.

Таблица П1. Разность показаний прибора и паспортного значения длин волн для четырех спектральных линий ( нм)

| опыт i k линия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | yi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.21 | 1.78 | -5.08 | -4.31 | 0.41 | -1.23 | -2.39 | 0.20 | 1.54 | 0.61 | -0.70 |
| 2 | 0.02 | -1.63 | -0.82 | -1.35 | -0.26 | 2.04 | 0.36 | 1.03 | 1.48 | -0.03 | 0.09 |
| 3 | 0.56 | 0.32 | 0.86 | -0.95 | -1.39 | 6.10 | -0.53 | -2.56 | 1.52 | -0.79 | 0.31 |
| 4 | -2.40 | -2.07 | -0.04 | 0.06 | 0.53 | 0.98 | 0.48 | -1.37 | -3.23 | 2.82 | -0.42 |

Выберем критическую область и уровень значимости для проверки гипотезы , используя формулы (П 1.4) и (П 1.3). Из (П 1.4) получим:

f=6,     m=6.833,    2=0.458,    (2/m2)=0.0098.

Малое значение (2/m2) позволяет вообще пренебречь вторым слагаемым в (П 1.3), поэтому по таблице распределения 2 при числе степеней свободы 6 находим , что26  меньше чем 12.59 с вероятностью 0.95, следовательно гипотеза будет отвергнута , если окажется, что– m lnV >  12.59 на уровне значимости 5%.

Проделаем вычисления. Средние арифметические отклонений для каждой линии приведены в последнем столбце таблицы  П1. Ковариационную матрицу можно не вычислять, т.к. из (П1.2 ) видно,  что на диагонали корреляционной матрицы будит стоять единицы , а вне диагонали коэффициенты корреляции  для i-той и j- той линий , которые вычисляются по формуле (3.13) . Корреляционная матрица имеет вид:

R= 1 0.26 −0.04 −0.40 0.26 1 0.48 −0.04−0.04 0.48 1 0.01

Ее определитель V=0.57, – m lnV=3.83< 12.59, т.е. гипотеза о независимости погрешности измерения длин волн проверена на уровне значимости 5% и принята.

П1.2 ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ ОБ ОДНОРОДНОСТИ ДИСПЕРСИЙ.

В разделе 3.3 описан способ проверки гипотезы о равенстве дисперсий двух выборок  нормально распределенных случайных величин. Иногда требуется проверить гипотезу о том, что большее число выборок имеют одинаковые дисперсии ( например, чтобы убедиться , что метод наименьших квадратов применим в  простейшем варианте). Предположим сначала, что объемы всех выборок одинаковы и равны n. (  в каждой выборке n элементов), а число  таких выборок р.  Найдем по  каждой i-той  выборке оценку дисперсии  S2i по формуле (2.2).

Критерием проверки гипотезы об одинаковости дисперсий служит величина [5]:

G=Smax2i=1pSi2   ,                                                        (П 1.5)

т.е. отношение максимальной из оценок дисперсии к сумме всех оценок.

Критические точки G , отвечающие уровню значимости 5% приведены в таблице П 3.6 приложения 3    .

Если экспериментальное значение G меньше приведенного в таблице, гипотеза о равенстве дисперсий для всех выборок принимается и в качестве общей оценки берется среднее арифметическое всех оценок.

Сложнее обстоит дело , если выборки имеют разный объем [11].

Пусть   из нормально распределенных генеральных совокупностей извлечены  р независимые выборки, различных объемов ni (некоторые объемы, но не все, могут быть одинаковыми). По выборкам найдены согласно (2.2) дисперсии S2i. Требуется, как и раньше,  при уровне значимости  проверить  гипотезу о равенстве дисперсий всех генеральных совокупностей

Обозначим : ki = ni - 1 - число степеней свободы дисперсии S2i .

k=i=1pki - сумма чисел степеней свободы;

S2=(i=1pkiSi2)k                                                            (П 1.6)

- средняя арифметическая  дисперсий, взвешенная по числам степеней свободы;

V=kln {S2−i=1pkilnSi2;     C=1+13(p−1)i=1plki−lk;

Критерием проверки гипотезы служит случайная величина В = V/C, которая при условии справедливости гипотезы об однородности дисперсий распределена приближенно как 2 с

р-1 cтепенями свободы, если объем каждой выборки ni  4.

Следовательно, для того, чтобы при заданном уровне значимости  проверить нулевую гипотезу об однородности дисперсий нормальных совокупностей, надо вычислить наблюдаемое значение критерия  Внабл. = V/C и по таблице критических точек распределения 2 , по уровню значимости  и  числу степеней свободы р - 1 найти критическую точку , такую что   Р{2>2 кр}=. Если Внабл < 2 кр - нет оснований отвергнуть гипотезу. Если Внабл > 2 кр - гипотезу отвергают.

Не следует торопиться вычислять постоянную С, т.к. она заведомо больше 1. Сначала надо найти V и сравнить с 2 кр; если окажется, что V<2 кр , то С вычислять не нужно. Если же V > cð2, то надо вычислить  С и затем сравнить В с 2 кр.

При условии однородности дисперсий в качестве оценки общей дисперсии принимают среднюю арифметическую  дисперсий, взвешенную по числам  степеней свободы (П 1.6).

П1.3 ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОЖИДАНИИ СЛУЧАЙНОГО ВЕКТОРА [15].

# Результат эксперимента часто можно считать выборкой значений многомерной случайной величины.   Массив отсчетов yik ( i=1,2…n; k=1,2 …p) соответствует p реализациям n-мерного случайного вектора y. (i соответствует различным экспериментальным точкам , k -повторным измерениям в одной точке). Иногда возникает необходимость проверить гипотезу о том , что математическое ожидание ожидание этого вектора равно заданному вектору , т.е.

## H0: My=B.

## Например,  предположим ,  что при аттестации прибора , описанной в разделе П1.1 , в качестве yik взяты  не разности показаний прибора и « истинных» длин волн , а сами эти показания. Тогда матожидание y в случае исправности прибора – это четыре паспортные значения длины волны (В1=1, В2=2, В3=3, В4=4 ). Если гипотеза H0 будет принята, значит прибор несмотря на значительный разброс не вносит систематической погрешности в измерение длины волны.

Критерием проверки гипотезы H0 служит так называемая  Т2 статистика:

T2=p(y−B)TD−1(y−B)                                            (П 1.7)

Здесь под y понимается вектор с компонентами y1,y2....yn- средними арифметическими отсчетов в каждой экспериментальной точке, D- выборочная ковариационная матрица отсчетов , вычисляемая по формуле (П 1.1). Видно , что T2- это число. Если случайные величины yik распределены нормально и p>n, то  число :

T2⋅(p−n)n(p−1) ~ Fn,p-n    ,                                                ( П 1.8)

т.е. имеет распределение Фишера ( см.раздел 3.3 ) с числом степеней свободы k1=n, k2=p-n.

Таким образом, зная число экспериментальных точек n  и число повторных измерений p и выбрав уровень значимости , находим по таблице  критическое значение Fq . Затем вычисляем экспериментальное значение критерия по формулам (П1.7, П1.8). Если  оно оказывается меньше Fq , гипотеза принимается, в противном случае- отвергается.